| Ship’s Particulars船舶规范数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船 名 Ship’s Name |  | DONG CHENG LAN TIAN |  |  |  |  |  | 呼 号 Call Sign |  |  |  | 3E6949 |  |  |  |  | 国 籍 NATIONALITY |  |  |  |  | PANAMA |  |  |  |
| 船 籍 港 PORT OF REGISTRY |  |  |  |  |  |  |  | PANAMA |  |  |  |  |  |  |  |  | 船舶种类 KIND OF SHIP |  |  |  |  | CONTAINER |  |  |  |
| 船 级 CLASSIFICATION |  |  |  |  |  |  |  | OMCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登 记 号 码 REGISTRY NO. |  |  |  | 58220-PEXT-F |  |  |  | 船 籍 编 号 IMO NO. |  |  |  |  | 9779422 |  |  |  |  |  | 海上移动码 MMSI NO. |  |  |  | 352004686 |  |  |
| 入级符号和附加标志 CLASS NOTATION IN THE REGISTER：OMCS.HM.OG. CONTAINER SHIP. ICE B. CPTL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 船 东 OWNER |  |  |  |  | DONG KUO SHIPPING LTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管 理 公 司 MANAGING CO. |  |  |  | Extensive Forever Ship Management LIMITED |  |  |  |  |  |  |
| 全 长 L.O.A. |  |  | 179.30M |  | 两柱间长 L.B.P. |  |  |  | 170.5M |  |  |  |  |  | 登 记 尺 度 REGISTER MEA. |  |  |  | 长/L |  | 宽/B |  |  |  | 深/D |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.3 |  | 27.4 |  |  |  | 14.2 |
| 电话号码/TEL. ID. |  |  |  |  | 021-66938587（VSAT） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话号码/TEL. ID. |  |  |  |  | 881677136557(iredium) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电邮地址/E-mail |  |  |  |  | dongchenglantian@marimail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总 吨 G.R.T. |  |  |  |  |  | 净 吨 N.R.T. |  |  |  |  |  |  |  | 吃 水 DRAFT |  | 载重量 D.W.T. |  |  |  |  |  |
| 国 际 INTERNATIONAL |  |  |  | 20532 |  |  |  |  |  | 10241 |  |  |  | 夏SUMMER |  |  |  | 9.9 |  | 30441.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬WINTER |  |  |  | 9.694 |  | 29535.1 |  |  |  |  |  |
| 苏伊士运河 SUEZ CANAL |  |  |  | 21584.06 |  |  |  |  |  | 19067.18 |  |  |  | 设计DESIGN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空船重量 |  |  |  | 8616.7 (DESIGN) |  |  |  |  |  |  |  |
| 港 内 速 度 MANEUVERING SPEED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 海 上 速 度 SEA SPEED |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 微速 DEAD SLOW |  |  |  |  |  | 前进一 SLOW |  |  |  | 前进二 HALF |  |  |  |  | 前进三 FULL |  | 98RPM / 12.5 KNOTS |  |  |  |  |  |  |  |
| RPM. | 35 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPD. | 4.5KT |  |  |  |  |  | 6.2KT |  |  |  | 8.8KT |  |  |  |  | 10.5KT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 机 MAIN ENGINE |  |  |  |  |  | YI CHANG MARINE DIESEL ENGINE CO., LTD 6RTA48T-D / 6500KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺 旋 桨 PROPELLER |  |  |  |  |  | 1（number）/COPPER ALLOY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电机GENERATOR |  |  |  |  |  | ZI BO DIESEL ENGINE PARENT CO. 6210ZLD-3 551KW@750RPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起锚速度heaving spd |  |  |  |  |  | 1kt/2.5min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锚链CHAIN |  |  |  |  |  | P*9 / S*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装 箱 量CAPACITY |  |  |  |  |  | DECK 954TEU / HOLD 814TEU REEFER: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 造 厂 BUILDER |  |  |  |  |  | STATE-OWNED HAI DONG SHIPYARD Keel Lay November, 2013 Delivery 12-September, 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |